Orientações
para a redacção das especificações técnicas dos contratos de aquisição de veículos no âmbito de acções externas

A Comissão é juridicamente obrigada a tomar as medidas necessárias para assegurar, em igualdade de condições, uma participação tão alargada quanto possível nos concursos relativos à adjudicação de contratos financiados pela União.

Recomendações com vista a evitar distorções da concorrência:

- Em vez de especificações técnicas muito pormenorizadas sobre o equipamento pretendido,

- Definir o que se espera do equipamento (p. ex.: «O veículo de intervenção extraviária destina-se ao transporte de oito passageiros no máximo, além de equipamento e bagagens, em todos os tipos de estrada»).

- Definir as características gerais de construção do veículo, tais como:

      - tipo de motor (p. ex.: Diesel)

      - consumo máximo de combustível (p. ex.: 7,5 a 8,5 l/100 km em percurso interurbano)

      - dimensões e massa máximas (na medida do possível, não indicar valores exactos, mas sim mínimos, aproximados ou com referência indirecta: por exemplo, ao descrever a utilização do veículo, «Dimensões internas que, em viagens longas, assegurem conforto a 8 passageiros em traje de trabalho e permitam a utilização ocasional de mapas e blocos de notas»)

      - cor (indicar um eventual número de referência ou juntar uma amostra às especificações técnicas)

      - peças e acessórios mínimos (em conformidade com a legislação do país no qual o veículo será utilizado)

      - velocidade

      - tipo de suspensão e pneus (p. ex.: «O veículo deve servir para operações viárias e extraviárias»).

- Se for caso disso, indicar como parâmetro de referência normas gerais internacionalmente reconhecidas. Exemplos (normas europeias):

      - emissões do combustível: Euro E5

      - sistema de transmissão, de direcção e de travagem (p. ex., sistema de travagem de acordo com a especificação de fabrico, instalação e ensaio da Directiva 70/311/CEE; as dimensões dos sistemas de travagem de serviço e de travagem de estacionamento nos veículos da categoria M1 devem cumprir o prescrito pela Directiva 71/320/CEE)

      - equipamento de iluminação, sinalização e comunicação (p. ex., em conformidade com a Directiva 76/756/CEE)

- Indicar requisitos gerais de segurança, tais como:

      - As paredes exteriores, incluindo a porta deslizante, as portas traseiras e a zona do tejadilho, devem ser adequadamente isoladas no lado interior contra calor, frio, ruído e condensação. Os materiais utilizados para combater a condensação devem ser anti-inflamáveis.

      - Os materiais utilizados devem ser não-poluentes e inócuos para a saúde dos utentes.

- Garantia:

      - Especificar os requisitos mínimos de garantia para o motor, os acumuladores, a corrosão, os pneus, etc.

- Evitar as seguintes práticas discriminatórias:

Pormenorização excessiva nas especificações técnicas, como:

- Especificações circunstanciadas para o motor ou outras partes do veículo (p. ex., para o motor: 3956 cc (4 litros) V6, 24 válvulas, VVT-i DOHC).

- Indicação de uma nova tecnologia específica, utilizada apenas por determinados fabricantes de automóveis

As especificações técnicas devem ter sempre em conta os requisitos de homologação aplicáveis no país beneficiário e também, se for caso disso, as normas gerais internacionalmente reconhecidas para fabrico e segurança de veículos (identificar as normas nas especificações técnicas).

É igualmente necessário ter em conta a disponibilidade de um serviço de assistência pós-venda.